# KAMINGO MOTOR LOAD BENCH

电机性能曲线自动测试与上位机界面需求说明书

最终开发版  V2.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程目录 | D:\codex workspace\motor\MSLB |
| 文档用途 | 可整体提交给 Codex，用于完成现有工程的增量开发 |
| 默认测试范围 | 30 V / 3000 RPM / 25 A / 750 W |
| 目标分辨率 | 1920 × 1080，适配 40 英寸显示器 |
| 发布日期 | 2026-09-23 |
| 状态 | UI 定稿后的开发基线 |

执行结论：保留现有 VESC、EtherCAT 伺服和 DYN-200 通信实现及左侧原版控制逻辑；新增自动测试编排、控制权保护、同步采样、性能曲线、实时波形、测试点管理、结果分析和 Session 导出。界面严格按本文第 4 章实施。

# 文档目录

1  项目范围与开发原则

2  系统目标与默认参数

3  最终 UI 信息架构

4  最终 UI 详细规格

5  自动测试控制逻辑

6  数据采集与计算

7  安全与控制权

8  软件架构与接口约束

9  文件与报告

10  功能和非功能需求

11  验收测试

12  开发交付顺序

附录 A  可直接提交给 Codex 的执行指令

# 1 项目范围与开发原则

## 1.1 当前基础

现有上位机已经打通三条设备链路，开发必须复用这些链路，不得重新实现协议：

M1 / VESC：控制 DUT，采集转速、母线电压、母线电流、相电流、Iq、Id、Duty、电机温度、控制器温度与故障。

负载伺服 / EtherCAT：在 CST 电子负载模式下施加可控阻力矩，提供转速、扭矩、母线电压、负载率、驱动器温度和状态。

DYN-200：提供正式实测扭矩、转速校验和机械功率计算所需数据。

## 1.2 本次范围

| 范围内 | 范围外 |
| --- | --- |
| 按最终 UI 重构布局和显示字段 | 重写 VESC、EtherCAT、DYN-200 底层通信 |
| 自动测试状态机和配方执行 | 修改 DUT 或伺服固件 |
| 控制权、互锁、停止和故障收敛 | 重新设计机械台架 |
| 同步采样、稳定判定、曲线与结果 | 用伺服估算扭矩代替 DYN-200 |
| Session 保存、CSV、图片和报告 | 默认执行长时间真实堵转 |

## 1.3 增量开发原则

先扫描现有工程，识别 UI 框架、线程模型、设备服务、命令入口、图表组件和数据模型。

优先复用原版左侧设备控制卡及其事件绑定，只调整容器、尺寸、颜色和自动测试锁定逻辑。

所有新增测试上限、步长和阈值集中进入配置对象，不散落硬编码。

状态机、设备通信、数据写盘和图表计算不得阻塞 UI 线程。

不得为了界面刷新降低底层采集频率。

# 2 系统目标与默认参数

1. 输入 Motor ID 和测试配方后，完成预检查、扭矩清零、方向检查、空载点、逐级加载、稳定判定、采样、卸载、分析和导出。

2. 生成标准 Torque-Speed、Torque-Current、Torque-Power、Torque-Efficiency 数据，并在一个综合曲线区域中叠加显示。

3. 实时波形用于观察最近 30-60 秒的转速、目标/实测扭矩、输入/输出功率。

4. 任何异常点保留原始记录和质量标记，禁止静默删除。

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Nominal DC Voltage | 30.0 V | 每点保存实测 Vbus |
| Maximum Speed | 3000 RPM | 过速阈值默认 3150 RPM |
| Maximum DC Bus Current | 25.0 A | 必须使用 DC 母线电流 |
| Maximum Input Power | 750 W | Pin = Vbus × Ibus |
| Torque Step | 0.10 N·m | Fine 0.05，Ultra Fine 0.02 |
| Torque Ramp Rate | 0.20 N·m/s | 可配置 |
| Point Sample Window | 1.0 s | 稳定后进入采样窗 |
| Stable Timeout | 10 s | 超时标记 UNSTABLE |
| Telemetry Timeout | 200 ms | 关键链路超时触发安全停止 |

# 3 最终 UI 信息架构

最终版采用两列主布局：左侧固定设备控制区，右侧为状态数据卡和曲线工作区；底部为事件栏。性能曲线与实时波形共享同一个完整主图区域，通过 Tab 切换。

| 区域 | 尺寸建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 顶部标题区 | 约 56 px | 产品名、连接状态、AUTO TEST、当前配方上限 |
| 一级导航 | 约 34 px | 测试控制 / 自动测试配方 / 配置与联机 |
| 左侧控制区 | 280-300 px 固定宽 | 四张卡纵向排列，保留原版控制逻辑 |
| 右侧数据卡 | 约 120-135 px 高 | 伺服、DYN-200、DUT 三卡；字段左右排列 |
| 曲线 Tab | 约 38 px 高 | 综合曲线 / 实时波形 / 测试点 / 结果 |
| 主图区域 | 占用全部剩余空间 | 仅显示当前 Tab 内容，禁止重复 KPI 条占空间 |
| 事件栏 | 约 70-100 px | 最近事件摘要，可展开查看完整历史 |

## 3.1 明确删除的旧设计

删除标题下方整行连接背景条，不保留土黄色或青色长条。

删除左侧设备控制坞的设备切换 Tab；三个设备控制卡同时纵向显示。

删除右侧独立测试配置栏；配方配置进入“自动测试配方”一级页面或弹窗。

删除曲线区上方重复的四个 KPI 小卡；关键数据已经在三张顶部数据卡中显示。

综合性能曲线不再默认拆成 2×2 四图；默认是一张完整综合曲线。

# 4 最终 UI 详细规格

## 4.1 顶部与一级导航

左上显示 KAMINGO MOTOR LOAD BENCH 和副标题。

右上显示“已连接 · AUTO TEST”和当前限值“30 V / 3000 RPM / 25 A / 750 W”。

一级导航依次为：测试控制、自动测试配方、配置与联机。

顶部不放置长条连接状态背景；严重故障可临时显示 Fault Banner。

## 4.2 左侧四张控制卡

控制卡采用原版结构、字段和控件顺序。所有连接和开始动作统一绿色；所有停止类动作统一 VESC 红色；断开保持蓝灰色。

| 卡片 | 必须保留的内容 | 按钮规则 |
| --- | --- | --- |
| M1 / VESC 控制 | 连接状态、串口、连接/断开/停止、目标 RPM、Iq 输入和执行箭头 | 连接绿色；停止红色；断开蓝灰 |
| 负载伺服 / EtherCAT | 设备连接、CSV 速度、CST 负载、连接设置、连接/断开/故障复位、负载策略、阻力矩、斜坡、恒功率目标、仿真转速、开始加载、停止/回零 | 连接与开始加载绿色；停止/回零红色 |
| DYN-200 扭矩传感器 | 串口、刷新、连接状态、连接、断开 | 连接绿色；断开蓝灰 |
| 电机性能测试 | Motor ID、配方、配置、预检查、开始、正常停止、当前点、目标扭矩、进度、已采样点数 | 开始绿色；正常停止红色 |

## 4.3 顶部三张实时数据卡

数据卡高度压缩到与最终版比例一致，字段使用“标签在左、数值在右”的行式布局。卡片内不得采用标签在上、数值在下的堆叠方式。

| 卡片 | 左列 | 右列 |
| --- | --- | --- |
| 负载伺服系统 | 转速、相电流、伺服吸收功率、负载率 | 母线电压、扭矩、伺服回馈功率、驱动模块温度 |
| DYN-200 扭矩传感器 | 实测扭矩、转速、机械功率 | 状态/CRC、转速校验、零点状态 |
| 被测电机 DUT | 母线电压、相电流、电机温度、转速 | 母线电流、占空比、效率、功率 |

显示规则：数值与单位同行；无数据时显示“未接入”或“--”，不得显示伪造的 0；状态位于卡片标题右侧；功率字段必须同时出现在 DUT 卡片中。

## 4.4 曲线 Tab 与主图区域

| Tab | 显示内容 | 刷新规则 |
| --- | --- | --- |
| 综合曲线 | 单一完整坐标区域，X 轴为 DYN-200 实测扭矩；叠加转速、母线电流、输出功率、效率四条曲线；各量使用独立量程或多轴映射 | 每完成一个测试点更新 |
| 实时波形 | 同一大图区域内纵向三轨：RPM；目标扭矩与实测扭矩；输入功率与输出功率。默认最近 60 s，可选 10/30/60/120 s | 5-10 Hz |
| 测试点 | 逐点表格、状态、统计量、告警和排除原因 | 采样完成后更新 |
| 结果 | 关键性能点、结束原因、导出和下一台 | 分析完成后更新 |

主图必须从曲线 Tab 下方开始延伸到事件栏上方，使用右侧全部剩余宽度和高度。禁止在图上方增加重复数据卡或大段说明。图例置于标题行，时间范围选择器位于右上角。

## 4.5 综合曲线显示规则

颜色固定：转速青色、母线电流橙色、输出功率绿色、效率紫色。

鼠标悬停或点击测试点时，同时显示四个量的真实值和单位，并突出同一扭矩点。

X 轴单位为 N·m；原点、刻度和量程由有效测试点自动计算，但不得隐藏异常点。

各曲线量程独立，图内需要明确图例和量程说明，避免把不同单位误认为同一纵轴。

当前点用较大空心圆和竖向虚线表示；无数据时显示空态说明。

## 4.6 实时波形显示规则

RPM 轨显示实测转速和右上角当前值。

Torque 轨同时显示目标值虚线与 DYN-200 实测值实线。

Power 轨同时显示 Pin 与 Pout；右上角显示当前输入/输出功率。

三轨共享时间轴和十字光标；当前时刻位于最右端；窗口滚动不改变 raw 数据。

图表降采样只影响显示，raw.csv 必须保存全部采样。

## 4.7 底部事件栏

默认显示最近一条事件：时间、Level、Source、Code、Message。点击“查看全部事件”展开完整结构化列表。INFO 只进入事件栏；WARNING 可显示黄色提示；FAULT/EMERGENCY 显示红色 Banner。

# 5 自动测试控制逻辑

| 状态 | 入口动作 | 完成条件 / 下一状态 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 释放 AUTO_TEST 控制权，等待配置 | 执行预检查 -> PRECHECK |
| PRECHECK | 检查连接、故障、零速、零扭矩、Vbus、配置、数据时效 | Critical 全通过 -> TORQUE_ZERO |
| TORQUE_ZERO | DUT 停止且伺服卸载，执行 DYN 清零 | 零点稳定 -> DIRECTION_CHECK |
| DIRECTION_CHECK | 低速低扭矩短时运行 | 方向正确 -> NO_LOAD |
| NO_LOAD | 运行到测试目标并采集空载点 | 稳定采样 -> LOAD_SWEEP |
| LOAD_SWEEP | 按 Torque Step 和 Ramp 逐级加载 | 达到结束条件 -> RAMP_DOWN |
| WAIT_STABLE | 持续计算窗口稳定性 | 稳定 -> SAMPLE；超时 -> 标记后继续/结束 |
| SAMPLE | 锁定 1 s 窗口，保存均值/波动/质量 | 生成测试点 -> LOAD_SWEEP |
| RAMP_DOWN | 停止增载，Servo Torque 平滑到 0 | 扭矩接近 0 -> DUT_STOP |
| DUT_STOP | DUT 命令平滑到 0 | RPM 接近 0 -> ANALYSIS |
| ANALYSIS | 计算曲线、关键点、导出 | 成功 -> FINISHED；失败 -> FAULT |
| FINISHED | 展示结果，保留 Session | 下一台 -> IDLE |
| FAULT | 执行安全停止并保存快照 | 人工复位 -> IDLE |

## 5.1 预检查

| 类别 | Critical 检查 |
| --- | --- |
| 连接 | VESC 已连接；Servo EtherCAT OP/SYNC；DYN-200 已连接且 CRC 正常 |
| 状态 | VESC/Servo 无故障；Telemetry 持续更新；Interlock 正常 |
| 机械安全 | RPM 接近 0；DYN 扭矩接近 0；Servo Torque command 为 0 |
| 配置 | Motor ID 非空；Max RPM/Current/Power/Torque 合法；步长和斜坡大于 0 |
| 电气 | Vbus 在配方允许范围内 |

每项必须返回 PASS、WARNING 或 FAIL，并包含原因和建议动作。只要存在 Critical FAIL，“开始”按钮保持禁用。

## 5.2 稳定判定与采样

使用滑动窗口计算 RPM、Torque、Ibus 的均值、峰峰值和标准差。

默认稳定条件：窗口内 Torque 波动 <= max(0.02 N·m, 2% 目标值)，RPM 波动 <= 2%，Ibus 波动 <= 3%；全部阈值可配置。

连续满足稳定条件达到 Stable Hold Time 后进入采样窗。

Stable Timeout 到期则记录 UNSTABLE，不得伪装为 VALID；策略配置决定继续下一个点或结束。

SynchronizedSample 保存三路数据时间戳和 age，超过最大时间差的样本不参与正式点统计。

## 5.3 加载步长

正常区使用 0.10 N·m；接近 Soft Limit 使用 0.05 N·m；接近硬限制或曲线拐点使用 0.02 N·m。

Torque target 必须通过 Ramp 变化，禁止单步跳变。

每完成一个点后先评估 SafetySupervisor，再决定下一目标。

# 6 数据采集与计算

| 量 | 正式数据源或公式 | 质量检查 |
| --- | --- | --- |
| Torque | DYN-200 实测扭矩 | CRC、零点漂移、过载、时间戳 |
| RPM | DUT actual RPM；Servo RPM 交叉校验 | 持续偏差超过阈值告警 |
| Vbus | DUT/VESC DC Bus Voltage | 电压范围和数据时效 |
| Ibus | DUT/VESC DC Bus Current | 禁止用 Iq 或相电流代替 |
| Pin | Vbus × Ibus | 低功率区效率不作为核心指标 |
| Pout | Torque × RPM × 2π / 60 | 扭矩方向与转速方向一致 |
| Efficiency | Pout / Pin × 100% | >100% 标记 DATA_QUALITY_WARNING，不截断 |
| DUT Power | 默认显示 Pin；若同时显示 Pout 必须明确命名 | 不得只写 Power 造成歧义 |

## 6.1 测试点数据模型

每个点至少保存：point_index、target_torque、start/end time、sample_count、mean/std/min/max 的 torque/rpm/vbus/ibus/pin/pout/efficiency、DUT phase current、duty、motor/controller/servo temperature、servo torque/rpm/load、三路 telemetry age、quality、warnings、excluded_reason。

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| VALID | 稳定采样并参与分析 |
| CURRENT | 当前加载或采样点 |
| WAITING_STABLE | 到达目标后等待稳定 |
| UNSTABLE | 超时未满足稳定条件，保留数据 |
| INVALID | 同步、传感器或超限错误，不参与核心分析 |
| EXTRAPOLATED | 推算数据，虚线空心点，禁止冒充实测 |

# 7 安全与控制权

控制权优先级固定为 SAFETY > AUTO_TEST > MANUAL。所有设备命令发送入口必须在服务层检查控制权，UI disabled 只能作为视觉反馈。

| 触发条件 | 阈值 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| Soft Current | Ibus > 22.5 A | 减小步长，不继续加速加载 |
| Soft Power | Pin > 675 W | 减小步长并提高监控频率 |
| Hard Current | Ibus >= 25.0 A | 进入 RAMP_DOWN |
| Hard Power | Pin >= 750 W | 进入 RAMP_DOWN |
| Overspeed | RPM >= 3150 | 立即卸载并停止 DUT |
| Low Speed | RPM <= max(300, 10% N0) | 结束加载，避免长时间堵转 |
| Communication | 关键 Telemetry age > 200 ms | 安全停止，记录快照 |
| Device Fault | VESC/Servo Fault 或 DYN overload | FAULT 或 EMERGENCY |

## 7.1 正常停止

1. 停止生成新的加载目标。

2. Servo Torque 按 Ramp 下降到 0。

3. 确认 DYN-200 扭矩和 Servo Actual Torque 接近 0。

4. DUT command 平滑下降到 0。

5. 等待 RPM 接近 0。

6. 保存 End Reason、最后测试点和停止过程事件。

## 7.2 急停与故障

急停直接中断自动状态机，不弹二次确认。

Servo Torque command 和 DUT command 立即执行现有最快安全归零接口。

Control Owner 切换为 SAFETY，拒绝后续自动和手动命令。

记录触发时间、来源、设备状态、目标值、实测值和恢复条件。

恢复必须显式复位，禁止自动恢复运行。

# 8 软件架构与接口约束

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| MotorCurveTestController | 自动测试总控、生命周期和 UI 状态 |
| TestStateMachine | 实现非阻塞状态迁移 |
| ControlOwnershipGuard | 统一仲裁 SAFETY/AUTO_TEST/MANUAL |
| TelemetryAggregator | 聚合三路数据并生成 SynchronizedSample |
| SafetySupervisor | 独立检查软限、硬限、故障和超时 |
| StabilityDetector | 滑动窗口稳定判定 |
| CurveAnalyzer | 点统计、曲线、关键性能点 |
| SessionRepository | 原始流和测试点增量写盘 |
| ResultExporter | CSV、JSON、PNG、HTML 报告 |
| PerformanceCurveViewModel | 三张数据卡、Tab、曲线和按钮状态绑定 |

## 8.1 线程和刷新

底层采集沿用现有频率；聚合器按时间戳对齐。

UI 数据卡与实时波形以 5-10 Hz 刷新。

综合曲线只在测试点完成后更新。

图表使用固定容量缓冲和显示降采样。

CSV/JSON 增量写盘或后台批量写入，避免 UI 阻塞。

关闭页面或程序时必须安全终止测试并完成 Session 落盘。

## 8.2 与现有设备层的边界

自动测试层只能调用现有 Adapter/Service/Controller 的公开接口，不得直接访问串口、Modbus、EtherCAT 或设备私有协议。若现有接口不足，只允许在设备服务层补充最小封装，并保持原有手动控制可用。

# 9 文件与报告

默认 Session 目录：artifacts\sessions\YYYYMMDD_HHMMSS_MotorID\

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| metadata.json | 配方、Motor ID、软件版本、设备信息、开始/结束时间、End Reason |
| raw.csv | 三路原始同步数据，保留全部采样 |
| points.csv | 逐测试点统计和质量标记 |
| curve.png | 综合性能曲线，包含图例、单位和测试模式 |
| realtime.png | 可选的实时波形快照 |
| report.html | 结果摘要、关键点、曲线、告警和配置 |

关键性能点至少包括：No-load Point、Maximum Efficiency Point、Maximum Mechanical Output Power Point、Maximum Tested Torque Point。报告必须标注测试模式和数据质量。

# 10 功能和非功能需求

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-001 | 按第 3、4 章实现最终布局，1920×1080 下无页面级纵向滚动。 | Must |
| FR-002 | 左侧四张控制卡同时显示并复用原版控制逻辑。 | Must |
| FR-003 | 连接/开始为绿色，停止类为 VESC 红色，断开为蓝灰色。 | Must |
| FR-004 | 顶部三张数据卡包含本文规定的全部字段并采用左右行式布局。 | Must |
| FR-005 | DUT 卡必须显示功率；字段需区分 Pin 与 Pout。 | Must |
| FR-006 | 综合曲线为单一完整绘图区，四条曲线按固定颜色叠加。 | Must |
| FR-007 | 实时波形在完整主图区域显示 RPM、Torque、Power 三轨。 | Must |
| FR-008 | 自动测试期间手动命令在服务层被拒绝。 | Must |
| FR-009 | 预检查存在 Critical FAIL 时禁止开始。 | Must |
| FR-010 | 自动流程使用非阻塞状态机。 | Must |
| FR-011 | Torque 使用 DYN-200；Pin 使用 Vbus×Ibus；Pout 使用机械公式。 | Must |
| FR-012 | 异常点保留质量标记和原因。 | Must |
| FR-013 | 正常停止先卸载伺服，再停止 DUT。 | Must |
| FR-014 | 通信超时、硬限制和设备故障触发安全停止。 | Must |
| FR-015 | 每次测试输出完整 Session 文件。 | Must |
| FR-016 | 开始下一台保留 Recipe，清空数据并要求新 Motor ID 和重新预检查。 | Should |

| ID | 要求 |
| --- | --- |
| NFR-001 | 关键文字 >=14 px；关键数值建议 20-26 px。 |
| NFR-002 | 数据卡和曲线在 40 英寸屏幕上可辨识。 |
| NFR-003 | UI 刷新不能阻塞通信或控制。 |
| NFR-004 | 配置集中管理并可序列化。 |
| NFR-005 | 所有拒绝、故障和停止原因写入事件。 |
| NFR-006 | 设备断开和异常返回不得导致 UI 崩溃。 |
| NFR-007 | 遵循现有技术栈、命名、日志和线程模型。 |
| NFR-008 | 不做与本功能无关的大规模重构。 |

# 11 验收测试

| 用例 | 操作 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| TC-001 | 1920×1080 打开测试控制页 | 四张左侧卡、三张数据卡、Tab、完整主图和事件栏同时可见。 |
| TC-002 | 检查按钮颜色 | 连接/开始均为绿色；停止类均为红色；断开为蓝灰色。 |
| TC-003 | 核对数据卡字段 | 字段齐全、左右排列、DUT 包含功率，无伪造零值。 |
| TC-004 | 切换综合曲线和实时波形 | 主图占满剩余区域，无额外 KPI 条挤占空间。 |
| TC-005 | 启动自动测试 | Control Owner= AUTO_TEST；手动命令在服务层拒绝。 |
| TC-006 | 预检查失败 | 开始按钮禁用并显示原因和建议。 |
| TC-007 | 正常加载 | 状态、当前点、数据卡、曲线同步更新，UI 无冻结。 |
| TC-008 | 达到 Soft Limit | 自动减小 Torque Step。 |
| TC-009 | 达到 25 A 或 750 W | 停止增载并按顺序安全卸载。 |
| TC-010 | 断开任一关键通信 | 200 ms 超时后安全停止并记录事件。 |
| TC-011 | 点击正常停止 | Servo 先回零，DUT 后停止。 |
| TC-012 | 效率超过 100% | 保留原值并标记 DATA_QUALITY_WARNING。 |
| TC-013 | 测试完成 | 关键点和全部 Session 文件存在且可打开。 |
| TC-014 | 长时间显示实时波形 | UI 流畅，raw.csv 无数据丢失。 |

## 11.1 分阶段台架验证

| 阶段 | 限制 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 模拟数据 | 无真实硬件 | 验证 UI、状态机、控制权、曲线和导出 |
| 低风险实机 | 1000 RPM / 5 A / 100 W | 验证连接、加载、停止和超时 |
| 中等负载 | 逐步提升 | 校准稳定阈值、Ramp 和数据质量 |
| 目标配置 | 30 V / 3000 RPM / 25 A / 750 W | 完成正式验收 |

# 12 开发交付顺序

1. 扫描工程并输出复用模块、现有命令入口、线程模型、计划新增/修改文件和风险。

2. 先完成布局重构及左侧原控件迁移，确保设备手动功能无回归。

3. 实现统一按钮主题、三张实时数据卡和四个主区 Tab。

4. 实现 ControlOwnershipGuard、TelemetryAggregator 和 SafetySupervisor。

5. 实现 TestStateMachine、StabilityDetector、CurveAnalyzer 和 SessionRepository。

6. 接入综合曲线、实时波形、测试点和结果页。

7. 用模拟数据完成自动化/手工验收，再分阶段上台架。

8. 编译运行，提供修改文件清单、验证结果和仍需真实硬件确认的项目。

# 附录 A 可直接提交给 Codex 的执行指令

请在现有工程 D:\codex workspace\motor\MSLB 中完成 KAMINGO Motor Load Bench 的增量开发。

工作方式

1. 先扫描整个工程，识别 UI 技术栈、主窗口、线程模型、VESC、EtherCAT Servo、DYN-200 的 adapter/service/controller、图表、事件区和全部设备命令入口。

2. 先输出：复用模块列表、计划新增文件、计划修改文件、关键风险，然后继续实施，不等待再次确认。

3. 三条通信链路已经打通。禁止重写协议，禁止做无关重构。自动测试层只能调用现有设备服务公开接口。

4. 完成实现、编译、运行和必要测试；不要只给方案或伪代码。

最终 UI

1. 目标分辨率 1920×1080，无页面级纵向滚动。

2. 顶部显示产品名、连接/AUTO TEST 状态和 30 V / 3000 RPM / 25 A / 750 W。删除标题下方整行连接背景条。

3. 一级导航：测试控制、自动测试配方、配置与联机。

4. 左侧固定宽 280-300 px，纵向同时显示四张卡：M1/VESC、负载伺服/EtherCAT、DYN-200、电机性能测试。完全复用原版控件、字段、顺序和事件逻辑，不改成设备 Tab。

5. 所有“连接”和“开始加载/开始”按钮使用绿色 #178D78；所有“停止/停止回零/正常停止”按钮使用 VESC 红色 #D94A2F；“断开”保持蓝灰色。

6. 右侧顶部放三张紧凑数据卡，字段采用标签在左、数值在右的行式布局：

- 负载伺服：转速、相电流、伺服吸收功率、负载率、母线电压、扭矩、伺服回馈功率、驱动模块温度。

- DYN-200：实测扭矩、转速、机械功率、CRC、转速校验、零点状态。

- DUT：母线电压、相电流、电机温度、转速、母线电流、占空比、效率、功率。

7. 数据卡下方为 Tab：综合曲线、实时波形、测试点、结果。主图从 Tab 下方占满到事件栏，不增加重复 KPI 卡。

8. 综合曲线是一张完整图，X 轴为 DYN-200 实测扭矩，叠加转速青色、母线电流橙色、输出功率绿色、效率紫色。各量使用独立量程或多轴映射。当前点显示空心圆和竖向虚线。

9. 实时波形使用同一完整区域，纵向三轨：RPM；目标扭矩+实测扭矩；输入功率+输出功率。默认最近 60 秒，可选 10/30/60/120 秒。

10. 底部事件栏默认显示最近事件，可展开完整历史。

自动测试

实现非阻塞状态机：IDLE -> PRECHECK -> TORQUE_ZERO -> DIRECTION_CHECK -> NO_LOAD -> LOAD_SWEEP -> WAIT_STABLE -> SAMPLE -> RAMP_DOWN -> DUT_STOP -> ANALYSIS -> FINISHED；异常进入 FAULT。

默认配置：30.0 V、3000 RPM、25.0 A、750 W、Torque Step 0.10/0.05/0.02 N·m、Ramp 0.20 N·m/s、Sample Window 1.0 s、Telemetry Timeout 200 ms。

预检查必须覆盖三设备连接/故障、Servo OP/SYNC、DYN CRC、零速、零扭矩、Vbus、Interlock、Motor ID 和配置合法性。存在 Critical FAIL 时禁止开始。

数据和计算

Torque 只使用 DYN-200 实测值。

Pin = Vbus * Ibus，Ibus 必须为 DC Bus Current，禁止使用 Iq 或相电流代替。

Pout = Torque_Nm * RPM * 2*pi/60。

Efficiency = Pout / Pin * 100%。超过 100% 时保留原值并标记 DATA_QUALITY_WARNING，禁止直接截断。

测试点状态：VALID、CURRENT、WAITING_STABLE、UNSTABLE、INVALID、EXTRAPOLATED。异常点不得静默删除。

控制权与安全

实现 SAFETY > AUTO_TEST > MANUAL。所有设备命令入口在服务层检查控制权，不能只依赖 UI disabled。

Soft Limit：Ibus >22.5 A 或 Pin >675 W 时减小步长。

Hard Limit：Ibus >=25 A、Pin >=750 W、RPM >=3150、RPM <=max(300,10% N0)、设备故障、DYN 过载或关键 Telemetry 超过 200 ms时安全停止。

正常停止顺序：停止增载 -> Servo Torque 按 Ramp 到 0 -> 确认扭矩接近 0 -> DUT command 到 0 -> RPM 到 0 -> 保存结果。

V1 禁止长时间真实堵转。

存储与结果

每次 Session 输出 metadata.json、raw.csv、points.csv、curve.png、report.html。显示 No-load、Maximum Efficiency、Maximum Mechanical Output Power、Maximum Tested Torque 和 End Reason。

UI 数据卡和实时波形刷新 5-10 Hz；综合曲线每完成一个点更新；显示降采样不能丢失 raw.csv 数据。

完成标准

1. 编译通过并可启动。

2. 1920×1080 布局符合上述结构。

3. 三个设备原有手动功能无回归。

4. 自动测试期间手动命令在服务层被拒绝。

5. 正常停止、硬限制、通信超时和设备故障可安全退出。

6. 使用模拟数据验证完整流程和导出。

7. 输出新增/修改文件、测试结果、已知限制和真实硬件验证清单。